中華民國擊劍協會      標  單

採購案名：『2018年雅加達亞洲運動會暨2017台北世界大學運動會培訓』訓練器材採購案

案號：106-1

預定購置器材標價清單：

| 項次 | 品項名稱 | 規格說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 銳劍面罩 | allstar FIE規格(或同等級) 歐洲至FIE認證銳劍可拆式面罩: - 需有CE認證標章 - 需有FIE認證章 - 需附後帶 - 面罩內襯為可單獨拆卸 - 需有符合1600N壓力測試標示 - 需有原廠製造標章及M2004~M2009歐洲製造批號序號標誌 - 需附原廠出貨證明 - 製造年份為2017年 | 頂 | 8 |  |  |
| 2 | 鈍劍面罩 | allstar FIE規格或同等級 歐洲至FIE鈍劍雙可拆式面罩: - 需有CE認證標章 - 需有FIE認證章 - 需附後帶及頭線夾 - 面罩內襯為可單獨拆卸 - 下緣電布衣可拆換 - 需有原廠製造標章及M2004~M2009歐洲製造批號序號標誌 - 製造年份為2017年 | 頂 | 5 |  |  |
| 3 | 軍刀面罩 | allstar FIE規格或同等級 歐洲至FIE可拆式軍刀面罩: - 需有CE認證標章 - 需有FIE認證章 - 需附後帶及頭線夾 - 面罩內襯為可單獨拆卸 - 下緣電衣布可拆換 - 需有原廠製造標章及M2004~M2009歐洲製造批號序號標誌 - 製造年份為2017年 - 整頂面罩均可導電 | 頂 | 2 |  |  |
| 4 | 劍服 | allstar stx 全彈擊劍服或同等級 歐洲製FIE800N擊劍服: - 需有國際劍聯認可800N穿刺標章 - 拉鍊採側拉式設計 - 材質為:全彈性Startex材質 - 需有FIE認證章 - 需有CE認證標章 - 需為2017製造 - 交貨時需印名字及國籍 - 需附原廠出貨證明 歐洲製FIE800N擊劍褲: 1.需有國際劍聯認可800N穿刺標章 2.拉鍊採直拉式設計並有魔鬼氈 3.材質為:全彈性Startex材質 4.需有FIE認證章 5.需有CE認證標章 6.需為2017製造 7.需附原廠出貨證明 | 套 | 15 |  |  |
| 5 | 鈍劍電衣 | allstar或同等級 歐洲製鈍劍金屬電衣: - 整件需採側拉設計 - 電衣內側需有內裏 - 需印有原廠製造標章 - 電衣背後需有3-4.5公分金屬條，以便連接頭線夾 - 電衣下緣需有寬3公分白色棉質連接帶 - 需有原廠出貨證明 - 交貨時需印名字及國籍 - 整件均可導電 | 件 | 5 |  |  |
| 6 | 軍刀電衣 | allstar或同等級 歐洲製軍刀金屬電衣: - 整件需採側拉設計 - 電衣內側需有內裏 - 需印有原廠製造標章 - 電衣背後需有3-4.5公分金屬條，以便連接頭線夾及符合FIE規定 - 電衣下緣需有寬3公分白色棉質連接帶 - 交貨時需印名字及國籍 - 整件均可導電 | 件 | 2 |  |  |
| 7 | 擊劍鞋 | Adidas擊劍比賽用鞋: - 鞋跟需有硬式海綿保護高4公分 - 鞋底需有透氣孔 - 鞋頭前及內側需有紅色皮革保護以免破損 - 鞋身內側需有白色車邊皮革保護 - 鞋底需有圓形止滑項圈，中間需有透明硬式塑膠固定 - 鞋頭需有人造皮革保護 - 鞋身內側需有愛迪達標誌 - 需附原廠出貨證明 | 雙 | 15 |  |  |
| 8 | 銳劍條 | allstar FIE BF規格或同等級 歐洲至BF FIE銳劍條: - 需有BF原廠認證章 - 劍身中間要有雙導線及德製FIE認證劍頭 - 需有塑膠管保護導線，以免導線破損 - 劍身印有FIE之認證標章 - 須印有廠牌標章 - 劍身長度:90cm(+/-3) - 需有原廠出貨證明 | 條 | 16 |  |  |
| 9 | 鈍劍條 | allstar FIE BF規格或同等級 歐洲至BF FIE鈍劍條: - 需有BF原廠認證章 - 劍身中間要有單導線及德製FIE認證劍頭 - 需有塑膠管保護導線，以免導線破損 - 劍身印有FIE之認證標章 - 須印有廠牌標章 - 劍身長度:90cm(+/-3) - 劍尖處需有貼布，貼布長15.5cm - 需附原廠出貨證明 | 條 | 10 |  |  |
| 10 | 軍刀條 | allstar FIE BF規格或同等級 歐洲至BF FIE軍刀劍條: - 需有BF原廠認證章 - 劍身底部為方形 - 需印有廠牌標章 - 劍身長度:88cm(+/-3cm) - 劍尖處需為彎曲 - 需附原廠出貨證明 | 條 | 4 |  |  |
| 11 | 軍刀袖手套 | allstar FIE規格或同等級 FIE認證軍刀比賽用袖套 - 電阻有FIE規定2歐姆內 - 內面為尼龍布材質，外部為金屬絲材質 - 並具備導電功能 - 有魔鬼氈設計以便穿脫 - 有原廠出貨證明 - 有FIE認證標章 | 只 | 2 |  |  |
| 12 | 手套 | allstar或同等級 - 有FIE規定，無開口設計 - 手套內部為尼龍布材質，外部為海棉材質 - 有魔鬼氈設計以便穿脫 - 有紅色塑膠止滑顆粒 - 有原廠出貨證明 | 只 | 13 |  |  |
| 13 | 銳劍體線 | allstar或同等級 歐洲製銳劍用連身線 - 比賽及訓練用體線 - 連接捲線器處為三插頭設計 - 線長超過55cm - 身線外層有紅色特殊塑膠射出處理 - 電阻有FIE規定3歐姆內 - 有原廠出貨證明 | 條 | 8 |  |  |
| 14 | 鈍劍體線 | allstar或同等級 歐洲製鈍劍及軍刀用連身線 - 比賽及訓練用體線 - 連接捲線器處為三插頭設計 - 線長超過55cm - 身線外層有紅色特殊塑膠射出處理 - 電阻有FIE規定3歐姆內 - 有電夾，線長依FIE規定45cm - 有原廠出貨證明 | 條 | 7 |  |  |
| 15 | 電審器 | Favero比賽型三用電審器 - 擊劍比賽型三用電審器1台，尺寸:長55cm、高23.5cm、厚8.5cm - LED得分顯示字體尺寸為4cm*7xm，LED擊中目標有效燈號範圍為15.5cm*5cm LED時間字體子吋為3cm*5cm，且具有3分鐘倒數計時功能及1分鐘休息倒數計時功能且可恢復原設定時間 - 使用銳劍模式時燈號可立即顯示有效擊中的燈號 - 使用鈍劍及軍刀模式時選手為連接設備時可設定不發出連續的白燈訊號 - 具有顯示犯規信號，黃牌及紅牌燈號，當紅牌燈亮時自動增加對手得分點，可三段調整音量大小 - 主機背面附有延展燈接孔可擴充到二個燈號顯示器 - 控制訊號時間IC晶片需有符合T-2005，並有更新標章顯示 - 電源採12VAC(交流電)或12VDC(直流電) - 附硬殼收納箱、支架、電源延長線、C型固定夾及中文說明書、原廠說明 - 需有FIE認證書 - 廠商需提供原廠證明書 - 以上尺寸正負公差百分之5 - 保固5年 | 組 | 2 |  |  |
| 16 | 捲線器 | Uhlmann捲線器(含連接器) - 包含捲線器及連接線符合FIE國際劍聯之規則及認證 - 附有國際劍聯認證書，適用於FIE認可的各級比賽 - 捲線器尺寸:長27cm、寬27cm、厚7cm - 外殼採強化塑膠製成具輕巧耐用，且方便更換及清潔內部軸承，單位重量3kg+/-100g，底部附有4個灰色橡膠墊腳，讓捲線器於比賽中不易滑動且有不鏽鐵製手把 - 端身線連接孔為獨立設計，非墊片式，狀匙可單獨更換 - 捲線器配置外見識彈簧捲線機構，能更有效快速回收電纜並可單獨更換，內部電纜至少長17cm以上 - 捲線器出線口可單獨更換，出現口有橡膠管套以減少電纜於捲線器出口處彎曲及過度釋放時損壞插座 - 連接線為CE認證電線電纜H03VV-F三芯電纜，長13cm以上，作為連接電審器及捲線器 - 需為歐洲品牌 - 產品需為原廠出貨證明 - 以上尺寸正負公差百分之5 - 保固5年 | 組 | 5 |  |  |
| 17 | 鋁板劍道 | FIE擊劍鋁製劍道17*1.5m - 由17片硬質鋁板組成，總長度至少17米，寬度至少1.5米，組裝完成後呈整體導電 - 正面依FIE規則作標線，標線同樣具導電功能 - 組裝時，就鋁板本身銜接和前後相互緊密契合而成，不須另用組裝工具銜接後表面呈一平面無凸出物 - 表面經防滑處理，無任何絕緣部位 - 表面須經由特殊拋光處理 - 底部需有襯膠，具防滑及減低噪音功能 - 組裝完成後尺寸符合當前國際擊劍規則 - 隨貨需有FIE國際劍聯認證書 - 鋁製劍道上需有FIE認證編號 - 隨貨附藍色地毯一式 - 警戒區須符合FIE規定 - 需含安裝 - 驗收時需當場檢測劍道通電性 - 廠商需提供原廠證明書 - 保固5年 | 組 | 1 |  |  |
| 合計 |  | 總計：新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整 NT＄ |  |  |  |  |
| 備註 |  | - 廠商須於決標日次日起21個日曆天前完成交貨，每逾一日罰總價款千分之一。 - 本單各項單價分析完整後，連同投標標價清單一併放入標單封內。 - 得標廠商供應之器材，如涉有仿冒或專利或專利總代理權之糾紛，責任概由廠商自行負責。 - 請廠商附商品保固證明。 - 項次1-14為選手個人配件，詳細清單以選手提出之個人尺寸為準。 |  |  |  |  |

投標廠商：

地 址：

統一編號：

聯絡電話：